YES-2000压力试验机操作规程

1.打开电源，启动，预热2分钟。

2.打开控制仪，设置相关编号、面积、龄期；

3.试块放入压盘中央；

4.调整丝杠，使上压板接近试块；

5.打开送油阀，调整合适加荷速度进行试验；

6.试验完毕，关闭送油阀，打开回油阀回油；

7.对试验数据打印、记录！（混凝土3块后可自动打印）

8.继续试验，重复2—8即可；

9.试验完毕，关闭机器所有电源，回油阀打开！